BIZTONSÁGI ADATLAP

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

  - Termékazonosító

AdBlue

Termékszám:  -

1.2.	Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Ipari felhasználások [SU3]; Kipufogógáz-csökkentő szer dízelmotorokhoz SCR technológia szerint.

Ellenjavallt felhasználások: nem javasolt más felhasználás.

  - A biztonsági adatlap szállítójának adatai

A termék szállítója:	B-Chem Kft.

Székhely: 1126 Budapest, Kléh István út 8/a, 1/3

Postázási cím: 1126 Budapest, Kléh István út 8/a, 1/3

Tel/Fax: +36 30 580 4969

A termék gyártója:	TEXON OIL REFINERY D.0.0.

Zrenjaninski put 114, 11211, Beograd

Tel: +381 (0)69780992

Felelős személy e-mail címe:	ertekesites@b-chem.hu

  - Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: +36 1 476 6464, +36 80 201 199

e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

  - Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint:

A 1272/2008/EK [CLP] rendelet alapján nem minősül veszélyes keveréknek.

H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt.

2.2.	Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram(ok):

-

Figyelmeztetés:

-

Figyelmeztető mondat(ok):

-

Óvintézkedésekre vonatkozó mondat(ok):

-

Kiegészítő veszélyességi információ(k):

-

Keverék veszélyességének meghatározásához hozzájáruló anyagok:

-

  - Egyéb veszélyek

A PBT és vPvB-értékelés eredményét lásd a 12.5 szakaszban.

Endokrin károsító tulajdonságok lásd 11.2 és 12. 6 szakaszok.

- SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

  - Anyagok

Nem alkalmazható.

  - Keverékek

| Megnevezés | # CAS-szám | EK-szám | Index- szám | REACH- szám | Koncentráció [%] | Az 1272/2088/EK [CLP] rendelet szerinti osztályba sorolás | H- mondat | Speciális koncentráció határok / M-tényező |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| urea | # 57-13-0 | 200-315-5 | - | - | 31,8-33,2 | - | - | - |
| demineralized water (ioncserélt víz) | # - | - | - | - | 66,82-68,2 | - | - | - |

H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt.

A termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC).

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

  - Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK:

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot!

LENYELÉST KÖVETŐEN:

Az érintett a száját öblítse ki vízzel és igyon sok vizet.

BELÉGZÉST KÖVETŐEN:

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉST KÖVETŐEN:

A szennyezett ruházatot és cipőt le kell venni. Az érintett bőrfelületet alaposan le kell mosni szappannal és vízzel.

SZEMBE KERÜLÉST KÖVETŐEN:

A nyitott szemet öblítse legalább 15 percen keresztül.

4.2.	A legfontosabb - akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem áll rendelkezésre információ.

4.3.	A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem áll rendelkezésre információ.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1.	Oltóanyag:

A környezetnek megfelelő oltóanyag alkalmazandó: víz, szén dioxid, száraz oltópor, homok.

Alkalmatlan oltóanyag: nem áll rendelkezésre információ.

5.2.	Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Ártalmas gőzök.

5.3.	Tűzoltóknak szóló javaslat

Megfelelő védőfelszerelés és környezeti levegőtől független légzőkészülék használata. A szennyezett tűzoltóvizet a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

  - Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.   Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

A személyzetet küldje biztonságos helyre. Kerülni kell a por/gőzök  belélegzését.

Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (lásd 8. szakaszt).

6.1.2.   A sürgősségi ellátók esetében

Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (lásd 8. szakaszt).

Lásd 7. és 8. szakasz.

##### Környezetvédelmi óvintézkedések

Meg kell akadályozni a termék talajba, felszíni vizekbe és csatornába kerülését.

##### A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kis mennyiség kiömlése esetén: Vízzel le kell öblíteni. A felitatóanyagot a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Nagy mennyiség kiömlése esetén: Vízzel le kell öblíteni. A felitatóanyagot a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

6.4.	Hivatkozás más szakaszokra

Lásd 7., 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

  - A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Rendeltetésszerű használat esetén különleges intézkedés nem szükséges.

Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.

7.2.	A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenségekkel együtt

Alkalmas csomagolóanyagok:, nagy sűrűségű polietilén (HDPE) , kis sűrűségű polietilén (LDPE), rozsdamentes acél 1.4301, rozsdamentes acél 1.4401.

Nem alkalmas csomagolóanyagok: papír, vas, ón (bádoglemez), réz, alumínium, üveg, sárgaréz, cink.

Tárolási hőmérséklet: -50°C - 30°C.

Védeni kell a -11°C alatti hőmérsékletektől.

A csomagolt termék nem károsodik alacsony hőmérsékleten vagy fagyban.

Védeni kell a 35°C feletti hőmérsékletektől.

Egyéb védelem nem szükséges ha a hőmérsékleti értékek meghaladják a fent meghatározott értékeket.

7.3.	Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Az 1.2 szakaszban felsoroltakon kívül nem áll rendelkezésre információ.

- SZAKASZ : Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1.	Ellenőrzési paraméterek

A keverék és összetevői nem rendelkeznek az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről által megállapított expozíciós határértékkel.

8.2.	Az expozíció elleni védekezés: Az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának

kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről 11. §(2) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása. Nyitott rendszerben történő használat során alkalmazzon helyi elszívást, ahol lehetséges. Amennyiben a helyi elszívás nem lehetséges, vagy nem megfelelő mértékű a munkaterület megfelelő szellőztetéséről kell gondoskodni.

Általános védekezési és higiéniai intézkedések

Mosson kezet munkaszünetek előtt és a termák kezelését követően.

A szennyezett ruházatot le kell cserélni. Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a munkaterületen.

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Különleges intézkedés nem szükséges.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

a) szem-/arcvédelem

MSZ-EN 166 szabványnak megfelelő védőszemüveg használata javasolt.

b) bőrvédelem

- kézvédelem: Az MSZ EN 374 szerinti vegyszerálló védőkesztyű használata javasolt.

természetes gumi/természetes latex (NR) -0.5 mm vastag

kloroprén (CR) - 0.5 mm vastag

nitril kaucsuk (NBR) – 0.4 mm vastag

butil gumi  (butil) – 0.7 mm vastag

fluorelasztomer (FKM) -0.7 mm vastag

polivinilklorid (PVC) – 0.7 mm vastag

- egyéb: gumicsizma javasolt.

c) a légutak védelme

Nem megfelelő szellőzés esetén  légzésvédelem használandó. Javasolt szűrőtípus: B, szervetlen 			gázok és gőzök ellen, EN143 szabvány szerinti.

d) hőveszély

Nem áll rendelkezésre információ.

A környezeti expozíció elleni védekezés

Meg kell akadályozni a termék talajba, felszíni vizekbe és csatornába kerülését.

A 8. SZAKASZ alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1.	Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

| Paraméter |  | Vizsgálati módszer | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Halmazállapot | folyadék |  |  |
| Szín | színtelen |  |  |
| Szag | enyhe jellegzetes, ammónia-szerű |  |  |
| Szagküszöbérték | nincs adat |  |  |
| Olvadáspont/fagyáspont | -11 °C |  |  |
| Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány | kb. 100°C |  | 1,013 bar |
| Tűzveszélyesség | nem gyúlékony |  |  |
| Felső és alsó robbanási határértékek | nem gyúlékony |  |  |
| Lobbanáspont | nem gyúlékony |  |  |
| Öngyulladási hőmérséklet | nem alkalmazható |  |  |
| Bomlási hőmérséklet | 9-10 |  |  |
| pH | nincs adat |  |  |
| Kinematikus viszkozitás | nincs adat |  |  |
| Oldhatóság | vízben teljesen oldódik (>=90 %) |  | 15°C |
| N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték) | nem alkalmazható |  |  |
| Gőznyomás | 23 mbar |  | 20°C |
| Sűrűség és/vagy relatív sűrűség | 1,085-1,095 kg/m3 |  | 20°C |
| Relatív gőzsűrűség | nincs adat |  |  |
| Részecskejellemzők | nem alkalmazható |  |  |

9.2.	Egyéb információk

9.2.1.    Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Nincs besorolva. Nem robbanásveszélyes.

9.2.2.    Egyéb biztonsági jellemzők

Dinamikus viszkozitás:1.4 mPas (25°C)

Nem higroszkópos.

Szilárd anyag tartalom: 32,5%

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

  - Reakciókészség 
A javasolt hőmérsékleten és a javasolt tárolási és kezelési körülmények (lásd 7. szakaszt)  közt a termék nem reaktív.

  - Kémiai stabilitás

A javasolt hőmérsékleten és a javasolt tárolási és kezelési körülmények közt a termék stabil.

  - A veszélyes reakciók lehetősége

A javasolt hőmérsékleten és a javasolt tárolási és kezelési körülmények közt veszélyes reakciók lehetősége nem áll fenn.

  - Kerülendő körülmények 
Kerülni kell a fém szennyeződést (korrozív hatás színesfémeken), por és közvetlen napsugárzást.

  - Nem összeférhető anyagok 
Nitritek, nitrátok, erős oxidálószerek, savak és bázisok.

  - Veszélyes bomlástermékek

Ammónia.  A javasolt hőmérsékleten és a javasolt tárolási és kezelési körülmények közt (7. szakasz) nincsenek veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1.	Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás: 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

LD50 (orális, patkány): 14,300 mg/kg testtömeg/nap

Bőrkorrózió / bőrirritáció:
Nyúlon végzett vizsgálat. Nem okoz bőrmarást vagy bőrirritációt.

Súlyos szemkárosodás / szemirritáció: 
Nyúlon végzett vizsgálat. Nem okoz súlyos szemkárosodást vagy szemirritációt.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás: 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás: 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás: 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély: 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Klinikai vizsgálatok összefoglalása: 
Nem áll rendelkezésre információ.

Vonatkozó toxikológiai adatok: 
Nem áll rendelkezésre információ.

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információk: 
Nem áll rendelkezésre információ.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:

- Bőrrel érintkezés: Nem áll rendelkezésre információ.

- Szembe jutás: Nem áll rendelkezésre információ.

- Belélegzés: Nem áll rendelkezésre információ.

- Lenyelés: Nem áll rendelkezésre információ.

- Egyéb: Nem áll rendelkezésre információ.

A rövid és hosszútávú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: 
Nem áll rendelkezésre információ.

A kölcsönhatásokból eredő hatások: 
Nem áll rendelkezésre információ.

Az egyedi adatok hiánya: 
Nem áll rendelkezésre információ.

Keverékek: 
Nem áll rendelkezésre információ.

A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ

Nem áll rendelkezésre információ.

11.2.	Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

A 3. szakaszban felsorolt összetevők nincsenek listázva.

Egyéb információk

Nem áll rendelkezésre információ.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

Tilos a keveréket élővízbe, vízfolyásokba, talajba juttatni.

12.1.	Toxicitás

Haltoxicitás: LC50 (96 h):>6,810 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 15. melléklet)

Toxicitás vízi gerinctelenekre: EC50 (48 h):>10,0000 mg/l, Daphnia magna, irodalmi adat.

Toxicitás vízi növényekre: EC10 (8 nap): >10,000 mg/l, Scenedesmus quadricauda, irodalmi adat.

Toxicitás mikroorganizmusokra-eleveniszap: EC10 (16 h): >10,000 mg/l, Pseudomonas putida, irodalmi adat.

  - Perzisztencia és lebonthatóság 
96% DOC redukció (16 d), biológiailag lebontható.

  - Bioakkumulációs képesség

Mivel az n-oktanol/víz megoszlási hányados (log Pow) nem alkalmazható, bioakkumuláció nem várható.

  - A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre információ.

12.5.	A PBT és a vPvB-értékelés eredményei

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet (REACH) XIII. melléklete szerint: A termék nem teljesíti a PBT-re és a vPvB-re vonatkozó kritériumokat.

12.6.	Endokrin károsító tulajdonságok

A 3. szakaszban felsorolt összetevők nincsenek listázva.

12.7.	Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre információ.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1.	Hulladékkezelési módszerek

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvényben, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben foglaltak szerint.

Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk: 
	A helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Az Európai Hulladék Katalógus alapján a Hulladék Kódok nem a termékre, hanem a felhasználásra 	jellemzek. Egyéb információk A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, 	amelyhez a terméket felhasználták

A termék maradék nem minősül veszélyes hulladéknak. Javasolt ártalmatlanítási módszerek: lerakás vagy 	égetés megfelelő égetőműben a helyi előírásoknak megfelelően.

Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk: 
A szennyezett csomagolóanyagot a helyi előírásoknak megfelelően kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani.

Fizikai, kémiai tulajdonságok, melyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit:

Nem áll rendelkezésre információ.

Szennyvízkezelésre vonatkozó információk:

Nem áll rendelkezésre információ.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A termék nem minősül veszélyes árunak.

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

14.1 UN-szám vagy azonosító szám: -

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: -

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): -

14.4 Csomagolási csoport: -

14.5 Környezeti veszélyek: -

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:  -

Belföldi vizi szállítás (ADN)

14.1 UN szám vagy azonosító szám: -

14.2 Az ENSZ szerinti helyes megfelelő szállítási megnevezés: -

14.3 Veszélyességi osztály(ok): -

14.4 Csomagolási csoport: -

14.5 Környezeti veszélyek: -

14.6 Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: -

Légi szállítás ICAO-TI/IATA-DGR

14.1 UN szám vagy azonosító szám: -

14.2 Az ENSZ szerinti helyes megfelelő szállítási megnevezés: -

14.3 Veszélyességi osztály(ok): -

14.4 Csomagolási csoport: -

14.5 Környezeti veszélyek: -

14.6 Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: -

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1.	Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

előírások/jogszabályok

Nemzetközi szabályozás:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 348/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A bizottság 2015/830/EU rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

A bizottság 2020/878/EU rendelete (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)  szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

Hazai szabályozás:

- Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2013. évi CXXVII. törvény]

44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól [módosítja: 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet, 21/2012. (IV. 4.) NEFMI rendelet]

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

- Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról [módosítja: 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, 192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet, 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet].

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.

- Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet, [módosítja: 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet]

- Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről [módosítja: 2013. évi CLXXIX. törvény, 2011. évi CXCI. törvény ]

- Tűzvédelemre vonatkozó előírások:

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról [ módosítja: 2013. évi CCXLIII. törvény];

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

15.2.	Kémiai biztonsági értékelés:

Ennél a terméknél az 1907/2006 EU REACH rendelet szerinti kémiai biztonsági vizsgálatot nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok:

V5.0 	Adatlap felülvizsgálata és harmonizálása a hatályos nemzetközi és hazai jogi szabályozásnak megfelelően.

A biztonsági adatlapon előforduló rövidítések teljes szövege:

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív. LD50 lethal dose, LC50 Lethal concentration. EC50 Effective concentration. EWC: European Waste Catalogue. IARC: International Agency for Research on Cancer. RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances. VOC: Volatile Organic Carbon. DNEL: Derived no effect level (Származtatott hatásmentes szint). DMEL : Derived minimal effect level (minimális hatást okozó szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsült hatásmentes koncentráció).

AGYH: alsó gyulladási határ. FGYH: felső gyulladási határ. ARH: alsó robbanási határ. FRH: Felső robbanási határ. STOT: Specific Target Organ Toxicity. LDLo Lethal dose, low. IC50: Inhibitory concentration. SVHC: Substances of very high concern. NOAEL: No-observed-adverse-effect level. LOAEL: Lowest-observed-adverse-effect level

A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege:

-

A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló P-mondatok teljes szövege:

-

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: 
Nem áll rendelkezésre információ.

Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelező jellegű javaslata): 
Nem áll rendelkezésre információ.

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.